## Załącznik Nr 2 do SIWZ

## Specyfikacja Techniczna

Przedmiot zamówienia

Zakres rzeczowy robót zamówienia:

      - Sprawowanie nadzoru nad oświetleniem ulicznym, obejmujące:

  - Dokonywanie raz w tygodniu oględzin oświetlenia ulicznego, w celu wykrywania m. in. uszkodzeń oraz aktów wandalizmu na oświetleniu ulicznym. Sporządzanie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego, w oparciu o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Dokonywanie punktów pomiarowo – rozdzielczych raz na kwartał. Sporządzanie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego w oparciu, o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Naprawę uszkodzonych styków, połączeń, przewodów w oprawach i słupach, wnęk bezpiecznikowych, końcówek kabli, itp.

  - Wymianę uszkodzonych: bezpieczników, styczników, zegarów sterujących, żarówek,      opraw, wysięgników, słupów, itp. urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego.

  - Czyszczenie raz w miesiącu – w okresie od 01 maja do 31 sierpnia – opraw łącznie z kloszami.

  - Konserwację szafek kablowych, oświetleniowych.

  - Lokalizację oraz awaryjną naprawę uszkodzonych odcinków kabli sterujących i oświetleniowych.

  - Sprawdzanie układów zapłonowych opraw.

  - Ustalanie przyczyn awarii na oświetleniu objętym gwarancją oraz kontrolę usunięcia usterek.

  - Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej.

  - Sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.

  - Ustawianie i regulację zegarów sterujących.

- Usuwanie skutków wandalizmu i skutków wypadków drogowych, tj. uzupełnianie brakujących lub zdewastowanych:

  - kloszy, opraw, wysięgników, słupów, układów sterowniczych, kabli oświetleniowych zasilających i sterowniczych, szafek, zamków i zamknięć, tablic oświetleniowych, urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego.

  - W przypadku wykrycia sprawcy wypadku drogowego lub aktu wandalizmu powodującego zniszczenie, bądź uszkodzenie urządzeń oświetlenia drogowego, Wykonawca ma obowiązek poinformować Komendę Powiatową Policji w Sandomierzu oraz przedstawiciela Zamawiającego o sprawcy.

3. Zapewnienie 24 – godzinnej obsługi elektroenergetycznej w czasie trwania masowych imprez (typu "Dni Sandomierza", "Truskawkowej Niedzieli" itp.) organizowanych przez Zamawiającego.

4. Zapewnienie realizacji warunków PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z. o. o. ul. 8 Marca 6, 
35–959 Rzeszów – Rejon Dystrybucji Energii Tarnobrzeg ul. Szpitalna 3, 39–400 Tarnobrzeg, jako właściciela urządzeń energetycznych przy wykonywaniu umowy:

  - Eksploatacja musi obejmować całość urządzeń oświetlenia drogowego, zarówno wydzielonego, jak i podwieszonego na wspólnych konstrukcjach z siecią zasilającą PGE Dystrybucja tj. układy sterowniczo-pomiarowe, kable oświetleniowe zasilające i sterownicze, szafki, zamki, zamknięcia, tablice oświetleniowe, oprawy i słupy oświetleniowe.

  - Eksploatacja, naprawa i modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego musi odbywać się bez wyłączeń urządzeń i linii zasilających, techniką „Prac Pod Napięciem (PPN) do 1 KW”, zgodnie z “Zasadami wykonywania prac pod napięciem”, zawartymi pomiędzy PGE Dystrybucja, a Wykonawcą.

  - W wyjątkowych sytuacjach (brak technologii PPN) dopuszcza się prace na urządzeniach wyłączonych spod napięcia, w oparciu o warunki ujęte w ppkt.: e), f), g), h) oraz i).

  - Złożenie w PGE Dystrybucja pisemnego wniosku o wyłączenie na 7 dni roboczych przed planowanym wyłączeniem.

  - Koszty niesprzedanej przez PGE Dystrybucja energii, wynikłe z wyłączenia sieci, pokrywa Wykonawca. Rejon Dystrybucji Energii będzie pobierał od Wykonawcy opłaty za dopuszczenie do pracy wg stawek obowiązujących w danym dniu. Należność będzie pobierana po zakończeniu pracy (wg zatwierdzonego „Cennika opłat dodatkowych” obowiązującego w PGE Dystrybucja).

  - Konserwacja na terenie miasta Sandomierza musi być prowadzona ciągami liniowymi, w celu wyeliminowania niepotrzebnych przerw w dostawie energii elektrycznej odbiorcom, z każdorazowym dopuszczeniem do prac na poszczególnych ciągach.

  - Polecenia na pracę będą wystawiane przez Rejon Dystrybucji Energii W Tarnobrzegu.

  - W porozumieniu z Posterunkiem Energetycznym w Sandomierzu, powiadamianie odbiorców o przerwach w dostawie energii powinno nastąpić na co najmniej 5 dni przed terminem planowanej pracy, z podaniem daty i czasu trwania wyłączenia.

  - Organizowanie i wykonywanie prac eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, kwalifikacji personelu oraz BHP, w tym również “Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych oraz przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

  - Pokrywanie kosztów utylizacji zużytych lamp.

5. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania awarii nie później, niż w ciągu dwóch godzin od zgłoszenia telefonicznego wystąpienia awarii przez przedstawiciela Zamawiającego.

6. Wykonawca dokona niezwłocznie innych niż w pkt. 1 ppkt. a) i b) napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego (szczególnie uszkodzonych układów zapłonowych i źródeł światła w oprawach) nie później niż 2 dni od zgłoszenia.

Ilekroć w umowie jest mowa o awarii oświetlenia, należy przez to rozumieć:

- brak zasilania układu pomiarowego zasilającego obwody pomiarowe,

- brak zasilania pojedynczych obwodów oświetleniowych,

- uszkodzenia i zniszczenia urządzeń sterujących oświetleniem,

- uszkodzenia i zniszczenia urządzeń zasilających,

- zniszczenia słupów oświetleniowych (wywrócenia, złamania),

- zniszczenia linii oświetleniowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia ilości czynnych źródeł światła. Okresowe ograniczenia ilości czynnych źródeł światła nie daje podstawy do zmiany ustalonych w wyniku przetargu opłat za konserwację.

Zamawiający kategorycznie zabrania włączania oświetlenia ulicznego w ciągu dnia dla wymiany uszkodzonych źródeł światła.

Konserwacją oświetlenia drogowego mogą zajmować się osoby, które posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z 2003r. Poz. 828) w zakresie:

- dozoru – dla kierujących czynnościami osób wykonujących pracę w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego oraz uprawnienia  wystawiania poleceń w technologii PPN ;

- eksploatacji – dla wykonujących prace w zakresie konserwacji – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego- posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN).

Wykonawca zobowiązany jest okazać dla użytych materiałów certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne.

Specyfikację Techniczną opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004r.)