OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego drenażu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej

i placów z urządzeniami rekreacyjnymi dla dzieci i młodzieży  przy Gimnazjum im. Armii Krajowej

w Sandomierzu

1.Podstawa opracowania

Podstawami opracowania są:

- zlecenie Zamawiającego

- Opinia geotechniczna opracowana w marcu 2007 roku przez Bartłomieja Grzesińskiego

Upr. Nr XI-8, XII-77

- Projekt budowlany – część architektoniczno-budowlana

- wytyczne budowlane producenta nawierzchni z trawy syntetycznej

- uzgodnienie z Zamawiającym sposobu odprowadzenia wód

- obowiązujące normy i przepisy

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt drenażu boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej i placów z urządzeniami rekreacyjnymi dla dzieci i młodzieży wraz z odprowadzeniem wód drenażowych i deszczowych.

3.Charakterystyka projektowanych rozwiązań

3.1.Uwarunkowania hydrogeologiczne

Projektowane boisko i place położone są w zachodniej części lewobrzeżnego (do Wisły) zurbanizowanego terenu miasta Sandomierz, w obrębie wygrodzonego terenu do uprawiania sportu przy Gimnazjum im.Armii Krajowej przy ul.Armii Krajowej. W zachodnim sąsiedztwie boiska (za Pływalnią przy ulicy Zielnej), teren stromą skarpą obniża się o ok. 8-10 metrów.

Na podstawie badań podłoża w 2-ch wywierconych otworach (o głębokości do 2,0 metrów) ustalono między innymi:

- w miejscach nieutwardzonych wierzchnią warstwę stanowi humus o miąższości 0,2 metra

- w części południowej terenów sportowych (od strony ulicy Zielnej, przy budynkach szkoły) pod humusem znajduje się warstwa nasypowa o miąższości 0,0 – 0,9 metra (szlaka+pył stanowiące nasypy pobudowlane)

- pod humusem i w/w warstwą nasypową zalega półzwarty pył, będący głównym budulcem 	  	   miejscowych lessów

- konieczność wymiany gruntów nasypowych oraz ograniczenia dopływu wody do warstwy pyłu,

w celu zapobieżenia jego nadmiernemu pęcznieniu

3.2.Projektowane rozwiązania

Pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska i bieżni (o łącznej grubości 30 cm) zaprojek-towano wymianę gruntu rodzimego na piasek o wskaźniku różnoziarnistości 5<U≤15, który zagęścić należy do stopnia zagęszczenia 0,90<ID≤1,0. Spąg warstwy wymiany gruntu zostanie ukształtowany poziomo na istniejącym pyle na rzędnej 206,00 a pasem szerokości 15 metrów (przy budynku sali gimnastycznej) na rzędnej 205,60.

W obrysie projektowanego boiska zastosowano pełny drenaż systematyczny z elementów drenarskich systemu WAVIN PVC.

Płyta boiska i place odwadniane będą przez 16 szt. sączków (S1-S12 i S14-S17)o średnicy Dz/Dw 75/65mm ułożonych w rozstawie co 5,3 metra połączonych z sączkiem-zbieraczem „A” o średnicy Dz/Dw 126/113mm trójnikami drenarskimi 113/65/90°. Sączek S13 o średnicy Dz/Dw 126/113mmm spełniać będzie jednocześnie funkcję odbiornika wód deszczowych-powierzchniowych, przechwytywanych przez dwa żeliwne wpusty kopułowe usytuowane w chodnikach przy placach z urządzeniami rekreacyjnymi. Wpusty osadzone będą na studzienkach z osadnikami Ø425 mm. Sączek S13 wprowadzony będzie do studzienki kanalizacyjnej Sk.2 Dw Ø315 a sączek-zbieracz „A” wprowadzony do studzienki kanalizacyjnej Sk.1 Dw Ø315. Otwarte końcówki sączków zaślepione będą korkami odpowiednich średnic.

Wody drenażowe i deszczowe odprowadzone będą ze studzienki Sk.1 do miejskiej kanalizacji desz-czowej (do istniejącej studzienki wpustu ulicznego w ulicy Zielnej)  rurociągiem z rur kanalizacyjnych PVC Ø160mm.

Sączki systemu WAVIN wykonane z perforowanego PVC winny być zastosowane w opcji „owinięte geowłókniną”.

Dla skuteczniejszego działania projektowanego drenażu, wszystkie ciągi sączków ułożone zostaną 
w 20-centymetrowej obsypce filtracyjnej z płukanego kruszywa 2-6 mm (żwir lub kruszywo kamienne łamane). Ponad bezpośrednią obsypką sączka winna znajdować się 25-entymetrowa warstwa filtracyjna z kruszywa płukanego 6-32 mm.

4.Uwagi końcowe

Całość prac budowlanych wykonać należy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz aktualnymi przepisami BHP i ppoż.

Opracował

mgr inż. Stanisław Danieluk

Kielce, marzec 2007 rok