#### PracowniaProjektowa

# Architektoniczno-Budowlana

##### Marii i Andrzeja Głowackich

25-366 Kielce ul. Śniadeckich  30

tel./fax (0-41) 362-16-06.

PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DLA  ZADANIA  PT.

BUDOWA  WIELOFUNKCYJNEGO  BOISKA

# ORAZ URZĄDZEŃ DO REKREACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

DLA  GIMNAZJUM  NR  1  W  SANDOMIERZU

#### SANDOMIERZ  UL. ARMII KRAJOWEJ

TOM  I

#### PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  DZIAŁKI  NR  1448/2

Inwestor:             				GMINA MIEJSKA  SANDOMIERZ

Sandomierz   Pl. Poniatowskiego 3

Opracowanie: 		Pracownia Projektowa
Architektoniczno – Budowlana

Marii i Andrzeja Głowackich
ul. Śniadeckich 30

25-366 Kielce

Projekt zagospodarowania terenu:	arch. Maria Głowacka upr. nr 192/82

arch. Jolanta Strzetelska

spr.	arch. Andrzej Głowacki upr. nr 192/82

P.B. urządzeń sport. 			arch. Maria Głowacka upr. nr 192/82

i małej architektury:

arch. Jolanta Strzetelska

spr.	arch. Andrzej Głowacki upr. nr 192/82

P.B. drenażu boiska:			mgr nż. Stanisław Danieluk  upr. nr 33/Tg/77

mgr inż. Urszula Lamch – Kołacz  upr. nr 115/94

KIELCE	MARZEC		2007 R.

Zawartość teczki:

Strona tytułowa

Część opisowa

Część rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu .........................................	1 : 500

- Projekt boiska wielofunkcyjnego – rzut, widoki ..................	1 : 200

- Detale ogrodzenia boiska .....................................................	1 :    50

- Projekt bieżni – rzut .......................................……..…...….	1 : 500

- Przekrój konstr. I-I: boisko wielofunkcyjne – trawnik ....…	1 :   10

- Przekrój konstr.II-II: boisko wielof. – trawnik - bieżnia 		1 :   10

- Przekrój konstr. III-III: boisko wielof. – chodnik - bieżnia		1 :   10

- Przekrój konstr. IV-IV: nawierzchnia z płyt NRS...............		1 :   10

- Przekrój konstr. V-V: chodnik z kostki betonowej .....…		1 :   10

- Przekrój konstr. VI-VI: dojazd do boiska .....................…		1 :   10

- Przekrój konstr. VII-VII: bieżnia ........................................		1 :   10

- Schody terenowe ................................................................		1 :   20

- Projekt drenażu terenu ...................................................... 		1 :500

- Profil sączka-zbieracza A .................................................. 		1:25/250

- Profil sączka 13 ................................................................. 		1:25/250

- Przekrój poprz. przez płytę boiska z sączkami 13, 14........		1 :   10

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

PRZY  GIMNAZJUM  NR  1  W  SANDOMIERZU

DZIAŁKA  NR  1448/2

PRZY  UL.  ARMII  KRAJOWEJ

CZĘŚĆ  OPISOWA

Opis sporządzono na podstawie Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

1.  PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dla zadania inwestycyjnego pt. Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz placu rekreacji dla dzieci i młodzieży przy Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu na działce nr 1448/2.

Granice oznaczono na mapie literami ABCDEFGH.

2. 2.  INFORMACJE  OGÓLNE

-  Inwestor: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ,ul. Mickiewicza 34, Sandomierz

-  Autorzy opracowania: arch. arch. Maria Głowacka , Jolanta Strzetelska

-  Adres inwestycji: Sandomierz, ul. Armii Krajowej.

3.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Mapa do celów projektowych w skali 1: 500, opracowana przez geodetę upr. mgr inż. M. Sadeckiego, zaktualizowana w PODGiK w Sandomierzu 12.03.2007 r. pod nr 2666-49/2007.

- Badania podłoża i opinia geotechniczna terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego, wykonana przez Bartłomieja Grzesińskiego

- Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych wydane przez PGKiM Sandomierz Zakład Wodociagów i Kanalizacji

- Wizja lokalna terenu inwestycji

- Projekty koncepcyjne opracowane na roboczo w celu dokonania uzgodnień

- Uzgodnienia robocze funkcjonalne i techniczno-materiałowe z Inwestorem

- Obowiązujące w projektowaniu przepisy i normy.

4.  OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

4.1.  CHARAKTERYSTYKA  TERENU

Teren inwestycji położony jest wzdłuż ul. Zielnej w Sandomierzu, z którą graniczy od strony zachodniej. Od wschodu i od południa przylega do budynków szkolnych. Od północy graniczy z terenem osiedla mieszkaniowego.

Powierzchnia terenu opada łagodnie w kierunku południowo-zachodnim – spadek 1,3%.

4.2.  KOMUNIKACJA

Główny wjazd na teren działki istnieje z ul. Zielnej.

Wejście ze szkoły – z łącznika przy sali gimnastycznej.

4.3.  ISTNIEJĄCA  ZABUDOWA

Na terenie działki szkolnej zlokalizowany jest murowany budynek dydaktyczny szkoły z salą gimnastyczną (gimnazjum i szkoła podstawowa).

Obecne urządzenie terenów sportowych jest w złym stanie technicznym. Znajduje się tu boisko o nawierzchni asfaltowej (22x44 m) i plac rekreacyjny o nawierzchni z płyt chodnikowych (20x41 m), na którym w zimie urządzane jest lodowisko.

Po przeciwnej stronie ulicy Zielnej znajduje się budynek krytej pływalni.

4.4.  ZADRZEWIENIE

W granicach opracowania projektowanego zagospodarowania terenu drzewa rosną jedynie wzdłuż ogrodzeń.

4.5.  UZBROJENIE  TECHNICZNE

Działka szkolna ma pełne uzbrojenie techniczne.

Na terenie boiska wykonane jest oświetlenie. Usytuowanie trzech słupów oświetleniowych koliduje z projektowanym zagospodarowaniem.

Przez plac szkolny przebiega trasa kabla TV, na której planowane są place rekreacyjne o nawierzchni z płyt NRS

Istniejące trasy gazociągu i pozostałych kabli NN pozostawiono poza planowanymi nawierzchniami utwardzonymi.

4.6.  DANE  TECHNICZNE

Powierzchnia działki nr 1448/2 w granicach opracowania – 7 902 m2

5.  OPIS  PROJEKTOWANEGO  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

5.1.  ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE

Zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu Inwestora oraz w toku roboczych uzgodnień zaprojektowano następujące urządzenia sportowe:

- boisko wielofunkcyjne do gier małych

- bieżnia 4-torowa okólna i prosta 60 m

- boisko do siatkówki

- plac sportowo-rekreacyjny

- plac ścianki wspinaczkowej

- plac rekreacyjny karuzeli

W projekcie przewidziano rezerwę terenu i lokalizację skoczni w dal i rzutni do rzutu młotem.

Jako wytyczną do wykonania w przyszłości oświetlenia terenu podaje się zalecenie zastosowania wzdłuż chodników opraw typu parkowego oraz odrębnego obwodu oświetleniowego dla boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych (oprawy projektorowe). Wymagane natężenie oświetlenia dla boiska – min 100 lx.

5.2.  ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI

W projekcie uwzględniono konieczność zachowania bez zmian istniejącego placu rekreacyjnego o nawierzchni betonowej – jego szerokość zostanie zmniejszona o 3,0 do 4,3 m (145 m2).

Boisko wielofunkcyjne, usytuowano wzdłuż ul. Zielnej. Wokół niego zaprojektowano 4-torową bieżnię okólną, połączoną z odcinkiem bieżni prostej dla dystansu 60 m.

Boisko do siatkówki zaplanowano na osi placu rekreacyjnego.

Place rekreacyjno-sportowe zostały zlokalizowane w korzystnie nasłonecznionym miejscu przy ścianie szczytowej budynku dydaktycznego.

Ściankę wspinaczkową wydzielono na osobnym ogrodzonym placu o dostosowanej do niej nawierzchni zapewniającej bezpieczeństwo ewentualnego upadku.

Warunki geotechniczne gruntu powodują konieczność wykonania odwodnienia ich powierzchni w postaci drenażu, włączonego do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej.

Awaryjny dojazd dla karetek pogotowia na boisko wielofunkcyjne przewidziano przez istniejącą bramę z ul. Zielnej.

Chodniki z kostki betonowej typu Behaton w kolorach czerwonym i żółtym (w proporcji 1:1), o szerokości 2,0 i 1,5 m.

Schody terenowe o szer. 2 m – nawierzchnia j.w.

Skarpę w pasie zieleni między bieżnią a położoną na wyższym poziomie betonową nawierzchnią istniejącego placu i projektowanego chodnika należy obsadzić niskopiennymi krzewami, najlepiej zimozielonymi, w obsypce kory drzewnej.

Zaprojektowano ławki na konstrukcji z rur stalowych, ocynkowane i lakierowane, z siedziskami drewnianymi lub z tworzyw sztucznych, o długości 1,5 m, ze stosownymi atestami - dobór w trybie nadzoru autorskiego.

Kosze na śmieci – z blachy stalowej, na konstrukcji z rur stalowych, ocynkowane i lakierowane, ze stosownymi atestami – z daszkiem i zamkiem - dobór w trybie nadzoru autorskiego.

5.3.  UZBROJENIE  TECHNICZNE

- Odprowadzenie wód deszczowych – powierzchniowe oraz drenaż (wg odrębnego opra-	cowania)

- Kabel TV częściowo do przełożenia (60 mb)

- Kabel nn istniejącego oświetlenia terenu i 3 słupy oświetleniowe do zdemontowania 	i przełożenia wg wskazań nadzoru autorskiego (ok. 86 mb).
	Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego – zalecane, wg odrębnego opracowania (100 lx)

6.  BILANS  TERENU  W  GRANICACH  OPRACOWANIA

| L.p. | Wyszczególnienie | m2 | Nawierzchnie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | boisko wielofunkcyjne do gier | 1 400 | sztuczna trawa + opaska z kostki bet. |
| 2 | bieżnia 4-torowa | 1 041 |  |
| 2 | boisko do siatkówki | 286 | płyty NRS |
| 3 | plac sportowo-rekreacyjny | 135 | płyty NRS |
| 4 | plac rekreacyjny ścianki wspinaczkowej | 110 | płyty NRS |
| 5 | plac rekreacyjny karuzeli | 25 | płyty NRS (razem NRS 556 m2) |
| 6 | proj. dojazd do boiska | 23 | kostka betonowa brukowa pełna |
| 7 | projektowane chodniki i schody teren. | 190 | kostka betonowa brukowa pełna |
| 8 | istniejący plac i chodniki bet. | 775 | kostka i płyty bet. |
| powierzchnie utwardz. razem |  | 4 087 |  |
| 9 | proj. tereny zieleni | 3 917 | trawiasta |
| Powierzchnia terenu w granicach opracowania razem |  | 7 902 |  |

7.  DANE  Z  ZAKRESU  OCHRONY  ZABYTKÓW  I  OCHRONY  KRAJOBRAZU

Teren opracowania nie jest ustawowo objęty nadzorem służb ochrony zabytków ani krajobrazu.

8.  DANE  Z  ZAKRESU  OCHRONY  PRZED  WPŁYWEM  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ

Przedmiotowa działka nie jest położona w strefie zagrożonej wpływami eksploatacji górniczej.

9.  DANE  Z  ZAKRESU  OCHRONY  ŚRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska w zakresie ochrony wód, ziemi ani powietrza, jak również zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów.

10.  OPINIA  GEOTECHNICZNA

Dokumentacja geotechniczna, opracowana w marcu 2007 r. - w załączeniu.

11.  UWAGI  OGÓLNE
Roboty inwestycyjne wykonać zgodnie z wytycznymi wykonawstwa i odbioru robót budowla-nych, z obowiązującymi normami i przepisami, z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej.

Wszelkie zmiany rozwiązań technicznych i materiałowych wymagają uzgodnień w trybie nadzoru autorskiego.

Opracowała arch. Jolanta Strzetelska

TOM  II

PROJEKT  ARCHITEKONICZNO – BUDOWLANY

UKSZTAŁTOWANIA  TERENU,

URZĄDZEŃ  SPORTOWYCH,  REKREACYJNYCH

I  ELEMENTÓW  MAŁEJ  ARCHITEKTURY

CZĘŚĆ  OPISOWA

A	PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

- Projekt ukształtowania terenu

- Projekt boiska wielofunkcyjnego do gier

- Projekt nawierzchni boiska do siatkówki oraz placów rekreacyjnych

- Projekt ścianki wspinaczkowej

- Projekt nawierzchni utwardzonych

- Projekt urządzeń sportowych i zabawowych

- Projekt ławek młodzieżowych

- Projekt koszy na śmieci

B	OPIS  ROZWIĄZAŃ  TECHNICZNYCH

B.1.	Projektowane ukształtowanie powierzchni działki wymagało nawiązania wysokoś-ciowego do istniejącego jej zagospodarowania, szczególnie rzędnych drogi dojazdowej do boiska z ulicy Zielnej, oraz możliwości wykonania boisk i pozostałych urządzeń sportowo-rekreacyjnych na stosunkowo niewielkim terenie i przy trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Uwzględniono również możliwość wykonania w późniejszym terminie skoczni oraz rzutni.

Droga dojazdowa do boiska dla karetek pogotowia – kostka beton. gr. 8 cm na podsypce piask.
Powierzchnia drogi 	-	23 m2

Chodniki o szerokości 1,5 oraz 2,0 m z kostki betonowej gr. 6 cm. Projektowane spadki poprzeczne 1 do 2%.

Schody terenowe o szerokości 2,5 m z kostki betonowej
Konstrukcja nawierzchni schodów – jak dla chodników 
Powierzchnia chodników projektowanych i schodów  -	292 m2

Nawierzchnia wielofunkcyjnego boiska do gier z syntetycznej trawy została zaprojektowana jako bezspadkowa, przepuszczalna dla wód opadowych, z drenażem odwadniającym.

Powierzchnia boiska		-	1 400 m2

Nawierzchnia boiska do siatkówki oraz placów sportowo-rekreacyjnych z płyt NRS wykonanych z granulatu gumowego

Powierzchnia placów z płyt NRS	-	286+135+110+25 = 556 m2

Niwelacja terenu do projektowanego zagospodarowania powoduje konieczność usunięcia istniejącego gruntu z większości powierzchni objętej opracowaniem – ze względu na technologię wykonawstwa boiska oraz istniejące niekorzystne warunki geologiczne i normowe wymogi spadków dla ciągów komunikacyjnych.

B.2.	Drenaż zaprojektowano zgodnie z warunkami określonymi przez PGKiM Sandomierz Zakład Wodociagów i Kanalizacji, z włączeniem do wskazanej studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej.
Szczegóły techniczne wykonania – wg dokumentacji PB drenażu

B.3.	Boisko wielofunkcyjne do gier o wymiarach 28x50 m. Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości włosa 15÷18 mm z wypełnieniem z piasku kwarcowego (np. New Grass T6.15), na podłożu z kruszyw kamiennych. Kolor zielony trawy na terenie gier i kolor czerwony na pasie autowym. Linie rozgraniczające pola gier o szerokości 5 cm w następujących kolorach:
-	boisko do piłki ręcznej – kolor biały
-	boisko do siatkówki – kolor żółty
-	dwa boiska do koszykówki – kolor biały
Ogrodzenie-piłkochwyt z bramą i furtką (kolor zielony).

Konstrukcja nawierzchni boiska:
- trawa syntetyczna zasypana piaskiem kwarcowym ...............................	  1,5 cm
- warstwa wyrównawcza: kruszywo kamienne fr. 0÷6 mm.....................	  5,0 cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr.5÷40 mm..................	15,0 cm
- podsypka piaskowa, zagęszczona mechanicznie ...................................	10,0 cm
– wymiana gruntu rodzimego – wg projektu drenażu: piasek o wskaźniku różnoziarnistości 5<U<15, zagęszczany
- grunt rodzimy
- obrzeża beton. 8x30 cm, szare, na ławie z betonu B10 28x15 cm na podsypce piask. gr. 5 cm

B.4.	Bieżnia okólna i dla dystansu 60 m o nawierzchni poliuretanowej typu Regupol AG o grubości 13 mm na podbudowie z betonu klasy B20. Rozbieg o długości 3 m, wybieg – 12 m. 
Konstrukcja nawierzchni:
- nawierzchnia poliuretanowa.......................................  1,3 cm
- beton B20................................................................... 20,0 cm
- podsypka piaskowa, zagęszczona mechanicznie ...... 10,0 cm
- grunt rodzimy
- obrzeża beton. 8x30 cm szare na ławie z betonu B10 28x15 cm na podsypce piask. gr. 5 cm
Powierzchnia bieżni 	 – 1 041 m2
Powierzchnia bieżni z obrzeżami betonowymi	 –1 075 m2
Uwaga: nawierzchnię poliuretanową wykonać również na powierzchni obrzeży.

B.5.	Boisko do siatkówki 22,0x13,0 m		286 m2

nawierzchnia z płyt NRS, wykonanych z granulatu gumowego (płyty o wymiarach 100x100 cm i 100x50 cm) układanych na piasku stabilizowanym cementem (grub. 5 cm), na warstwie kruszywa łamanego frakcji 12 do 32 mm (grubości warstwy 15 cm) i tłucznia (15 cm). Pod tłuczniem warstwa filtrująca z piasku (10 cm).

wyposażenie: słupki uniwersalne ze stanowiskiem sędziowskim

B.6.	Plac sportowo-rekreacyjny 21(16)x11,7 m 	135 m2

nawierzchnia z płyt NRS – jak wyżej

wyposażenie: pawilon-siłownia 6-polowy, drążek uniwersalny, ławka uniwersalna,

B.7.	Plac rekreacyjny karuzeli	25 m2

nawierzchnia z płyt NRS – jak wyżej

karuzela tarczowa pochyła Ø150 cm

B.8.	Plac rekreacyjny ścianki wspinaczkowej 11,5x10,0 m

nawierzchnia bezpieczna – wg oferty wykonawcy

wyposażenie: przestrzenna ścianka wspinaczkowa do użytkowania bez asekuracji o wys. 3,0 m, z nawierzchnią bezpieczną placu i ogrodzeniem

B.9.	Droga dojazdowa do boiska z kostki beton. na podsypce piaskowej, na warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm

Powierzchnia		23 m2

B.9.	Chodnik i schody terenowe – z kostki betonowej typu Behaton w kolorach czerwonym i żółtym (w proporcji 1:1), o szerokości 2,0 i 1,5 m

Powierzchnia:	190 m2

B.10.	Ławki młodzieżowe – szt. 15

B.11.	Kosze na śmieci – szt. 4

C	SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  TECHNICZNE  WYKONANIA  INWESTYCJI

C.1.	PODBUDOWA  PŁYTY  BOISKA

Podbudowa tłuczniowo – klińcowa musi być wykonana z materiałów przepuszczalnych nieza-wierających substancji organicznych. Składa się z następujących warstw:
- zagęszczona podsypka piaskowa o grubości 10 cm
- warstwa dolna wykonana z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 5 – 40 mm, równo uwałowana i zagęszczona; grubość warstwy 15 cm.
- warstwa górna wykonana z grysu kamiennego łamanego o uziarnieniu 0 – 6 mm wymieszanego z miałem kamiennym, równo uwałowana i zagęszczona. Grubość warstwy 5 cm.
Wszystkie powyższe warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi. Podbudo-wy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzić - wg BN-64/8931-02 - stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: odchyłki nie mogą być większe niż 6 mm pod łatą krawędziową o długości 4 m.

C.2.	TRAWA  SYNTETYCZNA

Trawy syntetyczne przeznaczone są m.in. na boiska ogólnosportowe oraz korty tenisowe.

Włókna polipropylenowe wetkane w powłokę lateksową tworzą nawierzchnię imitującą swoim wyglądem trawę naturalną. Trawy syntetyczne zasypywane są piaskiem kwarcowym w celu stabilizacji nawierzchni oraz zapewnienia odpowiednich walorów użytkowych. 
Dla projektowanych obiektów przyjęto nawierzchnie o następujących parametrach:
Parametry:	wysokość włosa		15÷18 mm
		gęstość włókien/m2		39 900c
		przepuszczalność wody	tak
		ciężar włókna			6 600±10% dtx 
		budowa włókna		100% polipropylen
		zalecane wypełnienie		piasek kwarcowy
		ciężar wypełnienia 		zgodny z kartą techniczną producenta
Uwaga: przy realizacji inwestycji należy zamówić zapas ok. 2 t piasku w celu prawidłowej konserwacji nawierzchni i zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania.

Stosowane trawy syntetyczne powinny posiadać aprobatę ITB.
Płyta boiska ma charakter uniwersalny ze względu na rodzaje dyscyplin sportowych, jakie można na nim uprawiać. Dlatego ważne jest, aby pola gier zróżnicować poprzez zastosowanie odpowiedniej palety barw na linie rozgraniczające pola gier (patrz: punkt B.2, B.3).

C.3.	OGRODZENIE - PIŁKOCHWYTY

Ogrodzenie o wysokości 4 m systemowe, z kostki betonowej typu Behaton w kolorach czerwonym i żółtym (w proporcji 1:1), o szerokości 2,0 i 1,5 m z napinanej siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV 2,2/3,4, o oczkach 35x35 mm, na słupkach stalowych z rur 60,3x2,0, kotwionych w fundamentach betonowych, posadowionych na gł. 1,20 m. Furtki 1,2x2,5 m, brama dwuskrzydłowa 2,5x2,5 m. 
Ogrodzenie może być ewentualnie wykonane z siatki elastycznej specjalistycznej do tych zastosowań, mocowanej na słupach, odpornej na zewnętrzne warunki atmosferyczne, wytrzymałe mechanicznie na rozdarcia, rozcięcia itp

C.4.	URZĄDZENIA  SPORTOWE  BOISKA  WIELOFUNKCYJNEGO

| NAZWA | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- |
| KOSZYKÓWKA BOISKA ZEWNĘTRZNE |  |  |
| Konstrukcja mocująca /podwójna/, wysięgnik L=1,40 m, cynkowana ogniowo. Tablica do koszykówki uniwersalna z włókna epoksydowego (105x180cm), mocowana na ramie (Art. Nr 10 011). Obręcz do koszykówki wzmocniona „STREET-BASKET” (Art. Nr 10 005). Siateczka łańcuchowa (Art. Nr 10 006). Tuleje mocujące konstrukcje w podłożu (2 szt.). | kpl. | 2 |
| Montaż konstrukcji do koszykówki | kpl. | 2 |
| SIATKÓWKA biosko główne |  |  |
| Słupki do siatkówki "TRENINGOWE". Profil stalowy cynkowany ogniowo, kwadratowy 80x80 mm, mocowane w tulejach /tuleje w komplecie/. Mechanizm naciągowy przesuwny. Płynna regulacja wysokości siatki. Wielofunkcyjne: siatkówka, badminton. Przeznaczone na obiekty otwarte. | para | 1 |
| Rama z pokrywą podłogową /dekiel/, do wszystkich rodzajów nawierzchni. | szt. | 2 |
| Siatka do siatkówki "TRENINGOWA". Wykonana z polipropylenu, grubość splotu 3 mm. Posiada linkę stalową. Górna część siatki obszyta jest białą taśmą o szerokości 5cm.Mocowa do słupków linkami naprężającymi 4-punktach. | szt. | 1 |
| Antenki jednoczęściowe z pokrowcem. Norma FIVB, Atest PZPS | para | 1 |
| Wieszak na siatkę do siatkówki. | szt. | 1 |
| Trasowanie, wiercenie, betonowanie | szt. | 2 |
| PIŁKA RĘCZNA |  |  |
| Bramki do piłki ręcznej "PROFESJONALNE" (3,0 x 2,0 m). Norma IHF Profil aluminiowy, kwadratowy 80x80 mm. Głębokość bramki (góra/dół) 1000/1200 mm. Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Mocowana w 4-punktach do podłoża. W komplecie: haczyki teflonowe mocujące siatkę do bramki / 56 szt./. | para | 1 |
| Siatka na bramkę "TURNIEJOWA". Norma IHF Wykonana z polipropylenu, grubość splotu 4 mm. Krawędź oczka: 10 cm. Głębokość siatki: góra 80 cm, dół 100cm.Kolory: zielony, biały, żółty. | para | 1 |
| Montaż bramek do piłki ręcznej | para | 1 |

Kompletacja: bramki do piłki ręcznej stalowe, mocowane czteropunktowo do podłoża (3x2 m), kompletne 2 szt; kosze do koszykówki mocowane na stałe do podłoża, kompletne 4 szt.; komplet do siatkówki + siatka zapasowa 1 kpl.

Mała architektura:	- ogrodzenie – piłkochwyty .......................	 L= 156 mb, h = 4 m
- tablica informacyjna ...............................................	1 szt.

C.5.	KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI  POLIURETANOWEJ  BIEŻNI

Podbudowa: płyta wylewana z betonu B20 ze zbrojeniem rozproszonym z włókna polpropylenowego (0,9 kg/m3 betonu), grubości 20 cm, na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Dylatacje konstrukcyjne co ok. 30 mb (cztery), wypełnione płytami styropianowymi gr. 3 cm do głębokości 1 cm od powierzchni – wypełnienie z elastycznej masy poliuretanowej. Co 6 mb nawierzchnię betonu naciąć przeciwskurczowo na głębokość 3 cm – powstałe nacięcia wypełnić elastyczną masą poliuretanową (gr. 3 mm). Spadek poprzeczny płyty bieżni 0,8%. Tolerancja nierówności powierzchni – 5 mm na długości 3 m.

Nawierzchnia poliuretanowa, nieprzepuszczalna dla wody, montowana jest na wcześniej przygotowanym podłożu z betonu cementowego B20.

Warstwa spodnia nawierzchni jest uzyskiwana poprzez rozklejanie gumowych mat o szerokości 125 cm, na kleju poliuretanowym. Po ułożeniu mat gumowych są one szpachlowane. Warstwę wierzchnią uzyskuje się poprzez rozlanie poliuretanu oraz zasypanie go granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm (w kolorze czerwonym).

Linie na nawierzchni sportowej maluje się farbami poliuretanowymi, wchodzącymi w reakcję chemiczną z nawierzchnią sportową. Dzięki temu wykonane linie są trwałe i nie ulegają wycieraniu.

Uwaga: Nawierzchnia powinna być użytkowana w obuwiu sportowym bez kolców.

W projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni poliuretanowej, np. typu Regupol PD, o następujących właściwościach:

Właściwości nawierzchni:

- może być użytkowana w ciągu całego roku

- duża sprężystość i elastyczność, zapewniająca maksymalną ochrony stawów zawodników

- wysoka odporność na ucisk, kłucie i zdarcia

- znakomita przyczepność

- wysoka jakość i trwałość

- zminimalizowanie zabiegów konserwacyjnych i łatwość napraw

- odporność

- Materiały wchodzące w skład nawierzchni PD:

- klej poliuretanowy

- mata gumowa

- komponenty poliuretanowe

- EPDM o granulacji 1- 4 mm

- farby na linie boisk

- Zakres prac:

- klejenie mat gumowych

- wykonanie warstwy wierzchniej wraz z granulatem EPDM

- malowanie linii

- Warunki zewnętrzne niezbędne do wykonania nawierzchni:

- odpowiednia temperatura powietrza i podłoża (wymagana temperatura w okresie poprzedzającym montaż przez minimum 4 kolejne dni i w trakcie prac powyżej 150C)

- brak opadów atmosferycznych podczas wykonywana prac (opady automatycznie przerywają roboty do czasu osuszenia podłoża i ustabilizowania się pogody).

Związane jest to z wrażliwością komponentów poliuretanowych na wilgoć i niską temperaturę.

C.6.	KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI  Z  PŁYT  NRS

Nawierzchnia z płyt NRS wykonanych z granulatu gumowego (płyty o wymiarach 100x100 cm i 100x50 cm) układanych na piasku stabilizowanym cementem (grub. 5 cm), na warstwie kruszywa łamanego frakcji 12 do 32 mm (grubości warstwy 15 cm) i tłucznia (15 cm). Pod tłuczniem warstwa filtrująca z piasku (10 cm).

C.7.	URZĄDZENIA  SPORTOWO-REKREACYJNE – z wymaganymi atestami

- Słupki do siatkówki ze stanowiskiem sędziego – stalowe, ocynkowane, lakierowane proszkowo

- Pawilon 6-polowy z urządzeniami siłowymi (6 szt.) 
Konstrukcja główna wykonana z rury 114,3x4 mm Ściany pawilonu wykonane z rur 76,1 mm oraz pręta  8mm Przy dwóch elementach ścian zamontowano stojaki rowerowe (razem 8 szt.) Całość ocynkowana ogniwo. Fundamenty z betonu B30, ewentualnie prefabrykowane.

- Drążek uniwersalny
Konstrukcja główna wykonana z rury 76,1x3,6mm. Poprzeczka wykonana z rury 38mm. Całość ocynkowana ogniwo. Fundamenty z betonu B30 – ewentualnie prefabrykowane.

- Ławka uniwersalna
Konstrukcja główna wykonana z rury 76,1x3,6mm. Siedzisko oraz osłony gumowe wykonane z gumy odpornej na warunki atmosferyczne. Całość ocynkowana ogniwo. Fundamenty z betonu B30 – ewentualnie prefabrykowane.

- Piłkarzyki
Podstawa z żelbetonu klasy B30. Blat lastrykowy poddany odpowiedniej obróbce powierz-chniowej, a następnie lakierowany. Pręty służące do przesuwania piłkarzyków wykonane ze stali chromoniklowej odpornej na warunki atmosferyczne. Postaci piłkarzy wykonane są z tworzywa o bardzo wysokiej jakości. W komplecie piłeczka.

- Karuzela tarczowa pochyła Ø150 cm - wykonana w całości z elementów stalowych. Pokryta blachą łezkową o gr.4 mm, zapobiegającą poślizgnięciu. Kąt pracy karuzeli - 7% w stosunku do pionu. Obrzeże karuzeli wykonana z rury o średnicy 58 mm w celu zapewnienia solidności konstrukcji oraz uniknięcia ostrych krawędzi

- Ścianka wspinaczkowa wysoka 
Ścianka wspinaczkowa na podstawie o wymiarach 2 x 2m. Maksymalny wysięg przewieszenia do 1,8 m. Liczba osób wspinających się jednocześnie: 4. Panele wspinaczkowe o po-wierzchni wspinaczkowej wykonanej z zachowaniem geometrii określonej w Dokumentacji Projektowej. Również wg tej dokumentacji należy rozmieścić punkty asekuracyjne.
Konstrukcja stalowa – słupy, kratownice i blachy gr. 5 mm wg projektu wykonawczego. Fundament betonowy wg projektu wykonawczego. 
Panele wspinaczkowe na bazie włókna szklanego – wg PN-EN 12572, na bazie włókna szklanego przeznaczone do montażu na konstrukcji stalowej (możliwość uzyskania przestrzennych powierzchni), grubość od 0.5 do 1.0cm; brak wymiaru podstawowego(całkowita powierzchnia zależy od ukształtowania paneli); ilość gniazd do montażu chwytów na 1m2 - ok. 3 do 5 szt.
Osprzęt wspinaczkowy, tzn. karabinki asekuracyjne, liny, uprzęże wspinaczkowe, plakietki asekuracyjne powinny być zastosowane i rozmieszczone zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z normą PN-EN 12572 „Sztuczne ściany wspinaczkowe. Punkty asekuracyjne, wymagania stabilności i metody badań.” Liczba poszczególnych elementów osprzętu powinna być dostosowana do liczby osób mogących jednorazowo korzystać ze  ściany zgodnie z Dokumentacją Użytkowania.
Nawierzchnię amortyzującą należy wykonać zgodnie z PN-EN 1177: Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Nawierzchnię należy wykonać ze żwiru okrągłego, wymywanego, bez gliny i mułu o wielkości ziaren od 2 do 8 mm. Grubość warstwy 400 mm.
Ogrodzenie wokół terenu należy wykonać z siatki plecionej 2,8mm, o wymiarach oczka 50x50mm, ocynkowanej i powlekanej PVC. Wysokość ogrodzenia wynosi 173cm, długość 42,5 m. W ogrodzenie należy wbudować furtkę szerokości 1,0m.
Uwaga: Celowość wykonania instalacji odgromowej należy ocenić po ustaleniu z wykonawcą ostatecznych warunków obiektu.

C.8.	Chodnik betonowy z kostki betonowej

Konstrukcja nawierzchni chodników:
- kostka brukowa betonowa typu Behaton kolor czerwony i żółty ........	     6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 .....................................................	     5 cm
- grunt rodzimy stabilizowany cementem o Rm=1,5 Mpa ....................	   15 cm
- grunt rodzimy .......................................................................................
- obrzeża betonowe 8x30 cm szare na podsypce piaskowej gr. 3 cm

C.9.	Schody terenowe 3x12,5x40 cm szer. 2,5 m– nawierzchnia j.w.

C.10.	Droga dojazdowa do boiska – kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce piaskowej
- kostka brukowa betonowa typu Behaton kolor szary ...........................	     8 cm
- podsypka piaskowa ..............................................................................	     3 cm
– kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – frakcja 0-31,5 mm 	   10 cm
- grunt rodzimy .......................................................................................
- obrzeża betonowe 8x30 cm szare na podsypce piaskowej gr. 3 cm

C.11.	Mała architektura

- Ławka młodzieżowa na fundamentach betonowych, o wym. 60x120x145 cm, z rur stalowych 48,3x3,2 mm, ze stopniem z blachy łezkowej, ocynkowana i lakierowana proszkowo – kolor zielony RAL 6018, z siedziskiem listwowym z tworzywa sztucznego o wymiarach 40 x 120 x 1370 mm, z certyfikatem PHZ (z recyklingu), posiadająca stosowne atesty - dobór w trybie nadzoru autorskiego (ewentualnie prefabrykaty fundamentowe dla ułatwienia montażu).

- Kosz na śmieci na prefabrykowanym fundamencie betonowym, o pojemności 75 l, z blachy stalowej gr. 2mm, z daszkiem osłonowym z blachy gr. 3 mm, na konstrukcji z rury stalowej, ocynkowany i lakierowany proszkowo – kolor zielony RAL 6018, z zamkiem, ze stosownymi atestami - dobór w trybie nadzoru autorskiego

D.  UWAGI  OGÓLNE
Roboty inwestycyjne wykonać zgodnie z wytycznymi wykonawstwa i odbioru robót budowla-nych, z odpowiednimi obowiązującymi normami i przepisami, z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej.

Wszelkie zmiany rozwiązań technicznych i materiałowych wymagają uzgodnień w trybie nadzoru autorskiego.

Opracowanie:

arch. Jolanta Strzetelska